增强型无血清细胞冻存液使用说明书

产品介绍：适用于常用动物细胞系的冷冻保存，尤其适用于原代细胞、干细胞等的冷冻保存。

产品货号：HL-C-102

规格：100mL

存储条件及有效期：2-8℃密封保存，有效期 2 年。

【使用方法】

准备细胞

1. 检查并确认细胞没有真菌、细菌、支原体污染。

2. 冻存前的细胞处于增殖旺盛的对数生长期最佳。

3. 计数待冻存的细胞数量。悬浮细胞应离心除去培养基，贴壁细胞应消化后计数，再离心去除培养基以获得细胞沉淀。

细胞冻存

1. 使用前产品应当 2-8℃预冷。

2. 确定细胞适宜的冻存密度和体积，计算应使用的冻存液体积。推荐冻存密度为 2*106 / mL -1*107 / mL。

3. 吸取适量冻存液重悬细胞沉淀制备悬液，细胞悬液应立即分装至细胞冻存管中。用冻存液制备的细胞悬液在室温或 2-8℃放置应不超过 10min。

4. 将冻存管移入-80℃冰箱静置过夜，无需程序降温。

5. 将-80℃过夜的冻存管移入液氮中保存。若短期取用，可于-80℃保存，保存时间与效果因细胞类型而异。

细胞复苏

1. 先准备室温或 37℃预温好的完全培养基，其体积为冻存液体积的 9 倍。2. 从液氮中取出冻存管，置于 37℃水浴并不断轻摇。待剩余1 粒米大小的冰块时，迅速移出水浴。

3. 吸取细胞悬液至完全培养基中，轻柔混匀，离心、去上清，获得细胞沉淀备用。

【产品性能指标】

外观：淡黄色澄清溶液

pH 值：25±2℃时，7.2-7.8

细菌：阴性

真菌：阴性

支原体：阴性

内毒素：<1 EU/mL

【注意事项】

1. 本产品不可用于临床治疗。

2. 贮存期间应密封保存，发现内包装破损后慎用。

3. 使用后产生的废弃物应按照使用者所在单位、实验室管理规定处理；如果产品接触过传染性细胞样本，应当遵守相应法规，不得随意丢弃。