组织解离液使用说明书

产品介绍：组织解离液是由多种生物酶组成的混合物，可温和、快速、高效地将组织中的结缔组织酶解并释放出细胞，形成细胞悬液。组织解离液适用于脾脏、肝脏、肾脏、胰腺、胃黏膜组织、肿瘤组织等多种组织的细胞分离。解离组织获得的细胞具有高活性，可保留细胞的表面抗原等特点，细胞可用于细胞培养、细胞分选、药物筛选、单细胞测序等。

产品货号：HL-C-104

规格：10mL

存储条件及有效期：-20℃保存，有效期 6 个月。

用途：解离组织获得细胞。

【使用方法】

1. 取新鲜组织 100mg 左右加至无菌离心管中，用眼科剪将组织彻底剪碎至 1-2mm3，加入组织消化液 1 mL。

2. 将离心管置于恒温摇床上，37℃、180rpm 震荡孵育 10-30min 消化组织，可根据组织的不同适当缩短或延长消化时间。

3. 孵育结束后将离心管内的组织匀浆用 70µm 无菌过滤器过滤，然后加入细胞培养基冲洗过滤器，用离心管收集滤液。

4. 将细胞悬液 1200rpm 离心 5min，弃上清。

5. 再加入适量培养基，1200rpm 离心 5min，弃上清。

6. 用细胞培养基重悬细胞，取少量细胞镜下观察消化情况。

7. 根据需要将细胞用于后续实验。

8. （可选）可使用红细胞裂解液去除组织解离过程中的红细胞或死细胞。

【产品性能指标】

外观：淡黄色澄清液体

无菌：无菌生长

支原体：阴性

【注意事项】

1. 拿到组织解离液后应根据实际使用量进行分装，置于-20℃保存，随用随取，避免反复冻融。

2. 组织解离液 2-8℃保存应不超过 48h，2-8℃长时间保存会降低产品的解离效果。

3. 若组织解离获取的细胞用于细胞培养，应保证所有操作均在无菌条件下 完成。