组织运输保存液使用说明书

产品介绍：组织运输保存液是有一股特殊气味、无色至浅棕色澄清液体，适用于组织和细胞的低温保存，为细胞和组织的存活提供理想的微环境，避免样本保存后细胞凋亡和组织坏死。本品细胞 72h 后活性保存 90%以上，组织保存 72h 后活性保存 72h 以上。

产品货号：HL-C-103

规格：100mL

存储条件及有效期：-20℃避光保存，有效期 2 年。

用途：用于 2-8℃储存和运输组织和细胞样本。

【样本要求】

组织样本

1. 组织应无真菌、细菌、支原体污染。如果无法排除组织污染，保存前用生理盐水或磷酸盐缓冲液冲洗组织，并在保存液中添加适量抗生素。

2. 选取适宜区域的活性组织，去除多余组织。 如样本为实质性组织，可将组织块修剪成约 0.5cm 宽×0.5cm 厚为最佳（注：组织块大小会影响代谢废物和保存液营养物质的交换，若组织难以修剪为约 0.5cm 宽×0.5cm 厚，至少应修剪为约 0.5cm 的厚度）。

细胞样本：细胞应无真菌、细菌、支原体污染。

【使用方法】

组织保存

1. 使用前保存液应预冷至 2-8℃，样本在运输或保存过程中温度应维持在2-8℃。

2. 取至少 5 倍于组织体积的保存液，将组织浸没于其中。如样本有血管等管腔结构，先用本品冲洗、灌注后再保存样本。

注：5-10 倍体积的保存液可保存保存组织活性至少 72 小时，若保存时间＜6 小时，可酌情减少保存液体积，但必须保证组织块被充分浸没。

3. 根据需要，保存后的组织可用于后续实验和研究。

细胞保存

1. 使用前应将保存液预冷至 2-8℃。

2. 若细胞为贴壁状态，待细胞生长至汇合率 50%-90%时，加入适量体积的保存液（≥同等情况下添加的细胞培养基体积），密封容器，水平放置容器，运输或保存细胞。

3. 若细胞为悬浮状态，应先计算细胞数量，以适宜的密度将细胞重悬于保存液中。然后，准备适量体积的容器，使容器留存 1/3-2/3 容积的空气，再将细胞重悬液移至容器中密封。

4. 样本保存或运输结束后，贴壁保存的细胞直接弃去保存液，无需冲洗，可直接继续培养、传代或作其它用途；悬浮保存的细胞直接离心弃去保存液即可。

【产品性能指标】

外观：无色至浅棕色澄清溶液

pH 值：25±2℃时，7.0-7.6

渗透压：320-360mOsm/kg

细菌：阴性

真菌：阴性

支原体：阴性

内毒素：<1 EU/mL

【注意事项】

1. 本品使用前于 2-8℃复融，融化后会有少量絮状物，摇晃至絮状物完全溶解后使用。

2. 本品 2-8℃保存应不超过两周，颜色会由无色变为浅棕色，不影响产品使用。

3. 建议根据实际使用量对产品进行分装，避免反复冻融。

4. 本产品仅用于科学研究。尚未经过临床验证，不可用于治疗用途。